Порядок подключения к централизованной системе водоснабжения регулируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утв. Постановлением Правительства РФ № 2130 от 30.11.2021.

Типовые формы договора о подключении утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения" (ПП РФ №645)

Рекомендуемый порядок действий при подключении к системе водоотведения:

1. Заключить договор о подключении
2. В срок, указанный в заключенном договоре о подключении, выполнить обязательства, предусмотренные договором о подключении:
2.1. Внести плату за подключение в размере и в сроки, предусмотренные заключенным договором о подключении;
2.2. Разработать проектную документацию и ее согласовать (в соответствии с п. 12а типовой формы договора о подключении к системе водоснабжения /водоотведения, утв. ПП РФ №645)
2.3. Выполнить строительно-монтажные работы (в соответствии с п. 12б типовой формы договора о подключении к системе водоснабжения /водоотведения, утв. ПП РФ №645)
2.4. Предоставить в ООО «Аква» до выполнения врезки построенных сетей следующие документы:
- письменное уведомление о исполнении обязательств по договору,
- исполнительный чертеж (оригинал) на построенные сети в соответствии с проектом (выполняет любая организация осуществляющая деятельность по данному виду работ),
- сертификаты на материалы и трубы, используемые в строительстве (при покупке сертификаты предоставляются продавцом),
- акт освидетельствования скрытых работ (оформляет строительная организация),
- акт гидравлического испытания водопровода и (или) напорной канализации (оформляет строительная организация),
- паспорта на построенные колодцы/ фотография деталировки колодцев в плане (оформляет строительная организация или Заказчик).
2.5. После проверки документации и положительного заключения необходимо направить заявление на выполнение работ по врезке (присоединению) канализации.

2.6. К моменту завершения работ по врезке (присоединению) канализации необходимо смонтировать прибор учета (обязательно предоставление паспорта на прибор учета).
2.7. По результатам освидетельствования построенных сетей оформляется акт о подключении (согласно п.21 типовой формы договора о подключении к системе водоотведения, утв. ПП РФ №645).
3. Заключить договор водоотведения.